DoorDog A2+PiPER

# v23 训练设计初版

Force-Feasibility × Initialization × Posture-Availability Factorial

文档状态  Initial Design v0.1

日期：2026-08-09

训练资源：8 × GPU；每组 4096 environments

适用范围：A2 + PiPER 开门 Teacher Policy；v23 核心实验与 POST-v23 长期路线

核心矩阵：初始化 × 门阻力分布 × 主动 roll/pitch 可用性（2 × 2 × 2）

本版本用于锁定研究问题、实验轴、阻塞项、评价口径和长期 TODO；不代表代码已实现。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-08-09 | 初版 | 将 v23 讨论固化为可执行的 8-GPU 训练与评价方案；纳入 E0/E1/E2 力可行性边界、scratch/RP0 对照、shadow coupling evaluator 及长期 TODO。 |

# 目录（章节导航）

1. 执行摘要与核心修正

2. 对五项建议的独立判断

3. v23 研究问题、假设与证据边界

4. v23 范围与非范围

5. P0 训练前阻塞项

6. 门动力学与可行性分区

7. 8-GPU 主实验矩阵

8. 训练协议与 curriculum

9. 评价设计与指标

10. 预注册裁决规则

11. v23 内 coupling critic 的最小落地

12. POST-v23 长期 TODO

13. 实施清单、交付物与风险控制

14. v23 最终定位

附录 A. 公式与操作性定义

附录 B. 结果表模板

参考资料

证据来源与边界 DoorMan 提供了 staged-reset、六阶段奖励和门物理随机化的公开参考；其参数只作量级参照，不直接复制到 A2+PiPER。 RoboDuet 证明 arm policy 可输出 roll/pitch guidance 以扩大 whole-body workspace，但其机制不是固定的“目标高度 → 姿态”映射。 PiPER 快速手册公开了 1.5 kg 负载、626.75 mm 工作半径和功耗等规格，但未公开各关节连续/峰值扭矩，因此 v23 不把 URDF 中统一 effort 值视为真实规格。 所有 E0/E1/E2、RP0、coupling critic 和反事实优势设计均为 DoorDog 的方案推导；必须通过本文件规定的干预和 telemetry 验证。

# 1. 执行摘要与核心修正

v23 的核心修正 不采用“根据 handle 高度给定期望 pitch/roll”的 posture reward。 roll/pitch 应被视为一种由门阻力、抓握状态、arm torque margin、工作空间、底盘稳定裕度和后续通行需求共同决定的动态控制资源。 v23 的主任务不是再添加一个启发式奖励，而是用完整因果对照判定：0.4 pitch 是 warm-start 继承、结构性局部最优，还是实际动力学需求。

v23 采用一个完整的 2 × 2 × 2 factorial：初始化（v22 warm / scratch）× 门训练分布（D0 current / D1 near-boundary）× 主动姿态能力（FULL / RP0）。8 个 cell 分别占用 1 张 GPU，每组固定 4096 environments。第一轮完成 seed 0，第二轮以同样矩阵完成 seed 1。

本轮同时建立 E0/E1/E2 三类 force-feasibility 区域：E0 为无主动 roll/pitch 仍可稳定完成；E1 为姿态显著有益或必要；E2 为 arm + posture 均不可行、但通过提高 effort 或 oracle tangential assist 可以恢复进展。E2 只作为 held-out evaluation，除非未来 body-assist 已经使其重新变为可解任务。

τ_req = I·θ¨ + c·θ˙ + k(θ − θ₀) + τ_c·sgn(θ˙) + τ_breakaway 门铰链所需扭矩的操作性分解：惯量、阻尼、刚度、库仑摩擦和起动摩擦。

M_τ = τ_available^(arm+posture) − τ_required v23 关注的是有效力矩余量，而不是单个 door 参数是否“大”。

## 1.1 v23 的五个直接产出

一套完成 torque telemetry、effort ladder、door resistance atlas 和 feasibility certificate 的 P0 工具链。

一个可重复的 8-GPU 主矩阵，隔离初始化、动力学难度和姿态能力三项主效应及交互。

一组 FULL、RP0、BASE0@GRASP、higher-effort rescue 和 oracle-assist rescue 的分层干预评价。

一个不更新 actor 的 shadow coupling evaluator，用于验证 intervention-supervised coupling signal 是否可学习。

一份明确标注 POST-v23 的长期算法路线：三分支 actor、coupling critic、counterfactual branch PPO、learned posture gate、handoff critic 和 body-assist。

# 2. 对五项建议的独立判断

## 2.1 增加 hinge stiffness、resistive torque、摩擦与真实 arm torque margin

结论：同意，作为 v23 的物理前置主线。 不能只把门质量或阻尼调大；应单独扫描准静态与动态阻力轴，并用 torque telemetry 识别能力边界。 E2 必须带有反事实救援证据，否则无法区分“物理不可行”和“policy 不会开门”。 已确认的 E2 不进入 v23 核心训练分布，避免无解 episode 污染 PPO。

DoorMan 的公开附录同时随机化门重、hinge max force、damping 和 stiffness，说明这些维度适合作为门物理覆盖轴；但其门体、机器人和 IsaacLab actuator 语义与 DoorDog 不同，不能直接复制数值。[1]

PiPER 手册未给出关节连续/峰值扭矩或 torque-speed curve。v23 使用“τ_boundary-calibrated”而不是“真实 τ”命名，直到获得厂家规格或完成实机标定。[3][4]

## 2.2 scratch 对照是否能解释 0.4 pitch

结论：必要，且必须进入正式实验轴。 Warm 与 scratch 必须使用相同 observation、action parameterization、reward、staged-reset 分布、门 curriculum 和预算。 同时比较 matched state bank 上的 policy mapping 与完整 rollout visitation；只看最终轨迹不足以识别初始化继承。 若 scratch 降低 E0 中的无效 max-pitch dwell 且任务不退化，则 warm-start inheritance 获得支持。

scratch 组不能使用一套不同的 dense reward。v23 应建立一套 scratch-capable common reward，保留接近门、pregrasp、grasp、unlatch、initial hinge progress、stage transition 和 traversal 的 stage-conditioned shaping。DoorMan 的六阶段 teacher reward 与 staged-reset 结果说明，后期任务探索需要显式的阶段支持。[1]

## 2.3 强制 roll/pitch = 0 能否证明 arm alone 足够

结论：有价值，但 RP0 不能严格称为 arm-only。 RP0 仍允许平面 base motion 和 yaw，因此应命名为“no-active-posture”。 更接近 command-level arm-only 的干预是 BASE0@GRASP：在 stable grasp 后冻结全部 5D base command，仅保留 arm/gripper。 需要同时区分 acute ablation（对已训练 policy 临时屏蔽）与 chronic ablation（从头训练长期屏蔽）。

| 干预 | 执行定义 | 可回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| FULL | 5D base command 全部自由 | 完整 whole-body policy 能力 |
| RP0 | roll/pitch command 为语义中性值；平面 base 与 yaw 仍自由 | 主动姿态是否必要 |
| BASE0@GRASP | stable grasp 后将全部 5D base command 固定为中性 | 更接近 command-level arm-only |

RP0 必须在 policy distribution 或 actor head 中被结构性屏蔽。被 mask 的维度不参与 log-prob、entropy、KL 和 PPO ratio；禁止“先采样并计算 log-prob，再 clamp 执行动作”。

## 2.4 是否使用 RoboDuet 式目标高度 posture reward

结论：否决 height-conditioned posture reward。 目标高度可作为几何与动力学判断的输入，但不能直接成为姿态标签。 理想行为是选择性使用 posture：普通门关闭姿态资源，高阻门在必要时启用，E2 则产生明确的能力不足证据。 同一决策框架还应支持受控 fling、hold-open、延迟释放与未来 body-assist mode。

z_t^dyn = f_ψ(o_(t−H:t), a_(t−H:t), f_(t−H:t), θ_(t−H:t)) 动力学 latent 应从历史中的几何、力、门响应、arm margin 和稳定性共同推断。

a_t^posture = g_t · Δφ_t, g_t = σ(g(z_t^dyn)) 未来 learned posture gate：先判断是否需要姿态，再决定方向、幅度、持续时间与退出。

RoboDuet 的 arm policy 确实输出 6 维 arm action 与 2 维 pitch/roll guidance，并由 locomotion policy 跟踪该 guidance；该设计支持 whole-body workspace 扩展，但论文没有定义固定的“目标高度 → pitch”映射。[2]

## 2.5 intervention-supervised coupling critic + counterfactual branch advantage

结论：研究方向成立，但完整版本不进入 v23 核心 8-cell 矩阵。 当前 DoorDog 是一个高层 recurrent actor 联合输出 base command 与 arm action，底层 A2 locomotion policy 冻结；并不是两套可训练 PPO。 只增加一个普通 state-value critic 不能完成 branch-specific credit assignment。 v23 只落地 shadow evaluator；完整三分支 actor、独立 PPO ratios 和 counterfactual actor update 写入 POST-v23。

Δ_C = R₁₁ − R₀₁ − R₁₀ + R₀₀ 四分支 matched intervention 下的非加性协同收益。

为研究 roll/pitch，未来 actor 最好拆成 navigation（vx, vy, yaw）、posture（roll, pitch）和 manipulation（PiPER + gripper）三分支，而不是只拆 base/arm。否则平面移动收益与姿态收益仍会混合。[5]

# 3. v23 研究问题、假设与证据边界

## 3.1 研究问题

核心研究问题 RQ1：0.4 pitch 有多少来自 v22 warm-start 的行为继承？ RQ2：当前 D0 门条件是否在无主动 roll/pitch 下仍然可解？ RQ3：D1 是否能建立姿态有因果价值的 E1 区域？ RQ4：是否能建立带反事实救援证据的 E2：arm + posture infeasible？ RQ5：policy 是否能从“所有场景都打满姿态”转为 dynamics-conditioned selective posture？

## 3.2 预注册假设

| 编号 | 假设 | 主要对照 | 支持证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 初始化继承假设 | G1 vs G3 | scratch 在 E0 降低无效 pitch saturation，D0 性能保持 non-inferior |
| H2 | 当前门 arm/nav sufficient | G3 vs G4 + BASE0 | RP0 接近 FULL；BASE0@GRASP 仍有较高成功率 |
| H3 | posture necessity | G5 vs G6；G7 vs G8 | D1 中 FULL 显著优于 RP0，且 torque margin / hinge progress 改善 |
| H4 | force-infeasibility | E2 held-out suite | FULL/RP0 均失败，valid grasp + high effort + low progress，rescue 可恢复 |
| H5 | selective posture | E0 vs E1 | E[¦a_posture¦¦E1] > E[¦a_posture¦¦E0]，且 E0 无效打满率下降 |

## 3.3 证据类型

| 证据类型 | 允许的结论 | 禁止的越界 |
| --- | --- | --- |
| Source-derived | DoorMan staged reset / reward / randomization；RoboDuet guidance 架构；PiPER 公开规格 | 不把外部参数直接当作 A2+PiPER 的真实最优值 |
| Design inference | E0/E1/E2、RP0、BASE0、coupling intervention、裁决规则 | 未经实验不得写成已证实行为或算法增益 |
| Calibration result | P0 effort ladder、door atlas、telemetry、rescue tests | 未完成 P0 前不得声称“真实 torque boundary” |

# 4. v23 范围与非范围

## 4.1 v23 核心范围

完成 torque telemetry、effort ladder 和 door resistance atlas。

实现 FULL / RP0 的训练级 action contract，以及 BASE0@GRASP 的评价干预。

建立 scratch-capable common reward 和 common-random-number state bank。

执行 2 × 2 × 2、每组 4096 env 的 8-GPU 主矩阵，并进行至少两轮 seed。

完成 E0/E1/E2 分类、force rescue、posture utility 和失败类型分析。

可选地训练 shadow coupling critic，但不得用其 advantage 更新 actor。

## 4.2 明确不进入 v23 核心

target-height posture reward 或其他 oracle 姿态标签。

完整 body-assist curriculum 与 trunk/front-thigh contact policy。

coupling critic 驱动的 counterfactual PPO actor update。

新 dynamics-ground-truth actor observation。

arm velocity limit 与 effort limit 同时大改。

底层 A2 locomotion residual / unfreeze。

Student distillation 或 GRPO 的算法改动。

# 5. P0 训练前阻塞项

P0 原则 P0 任一阻塞项未完成，8-GPU 正式训练不启动。 所有阈值、scenario manifest、budget 和评价口径必须在正式训练前锁定。 P0 只做 observability、zero-shot probe、action contract 和 evaluation infrastructure，避免先训练后补定义。

## 5.1 P0.1 Arm torque telemetry

per_joint_abs_tau per_joint_tau_over_limit arm_max_tau_ratio arm_mean_tau_ratio fraction_tau_ratio_ge_0.90 fraction_tau_ratio_ge_0.98 first_saturating_joint arm_mechanical_power arm_torque_clipping_count

上述指标至少按 door scenario、stage、dynamics bucket、posture mode、success/failure 和 hinge-progress window 聚合。缺少这些数据时，任何“建立力边界”的结论均无效。

## 5.2 P0.2 Effort ladder 与 τ_boundary-calibrated

100 → 60 → 40 → 30 → 25 → 20 N·m（或每关节等效 profile）

冻结 v22 winner，在统一 scenario manifest 上完成 zero-shot ladder。选择 τ_boundary-calibrated 的标准是：开始出现有意义的 saturation；E0 不整体崩溃；重门/高阻场景先退化；退化来自能力边界而非 PD 数值振荡。该路线直接继承 v21 对 effort telemetry、ladder 和 Kp/action-scale 一致性的要求。[6]

## 5.3 P0.3 Kp / action scale / torque clipping 一致性审计

τ_PD,nominal ≈ K_p · Δq_max 检查名义 PD 输出是否长期高于 effort limit，从而把控制器退化为近似 bang-bang。

记录命令位置误差、未裁剪 torque、裁剪后 torque 和 tracking error。

如果绝大多数 manipulation step 都被 effort clip，需明确选择：保留真实 clipping，或同步缩放 Kp/action scale。

训练配置中不得隐藏改变 effort profile 的 actuator 或 solver 参数。

## 5.4 P0.4 Door resistance atlas

先分离准静态轴，再加入动态轴。不能一次随机化全部参数后只看 aggregate success。

| Cell | 主要变化 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A0 | current easy | 历史基准 |
| A1 | high stiffness | 持续回弹负载 |
| A2 | high sustained resistive torque / max force | 低速持续阻力 |
| A3 | high breakaway / friction proxy | 起动门槛与 stiction 近似 |
| A4 | high damping | 抑制 fling 与释放后运动 |
| A5 | high inertia / mass | 加速需求与惯性收益 |
| A6 | stiffness + calibrated effort | 准静态 near-boundary |
| A7 | resistive torque + calibrated effort | 持续负载 near-boundary |
| A8 | compound near-boundary | E1/E2 候选 |

## 5.5 P0.5 Feasibility certificate

| 条件 | 操作性判据 |
| --- | --- |
| Valid grasp | 双侧/目标 contact 与夹持条件满足，stable grasp ≥ 20 control steps |
| Low progress | 25-40 control-step window 内 hinge progress < 0.02-0.04 rad |
| High effort | τ ratio ≥ 0.90 的时间占比 ≥ 30% window |
| Failure exclusion | 不是 fall、lost grasp、door-frame collision 或错误 stage timeout |
| Rescue | 提高 effort 或 oracle tangential assist 后，进展 ≥ 0.10-0.15 rad/window |

阈值在 P0 atlas 完成后锁定；正式训练启动后不得按结果反向调阈值。只有五项同时满足，scenario 才可标为 E2。

## 5.6 P0.6 Scratch-capable common reward

| Stage 功能 | 保留/恢复的 reward 语义 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Approach | walk-to-door、face-door、target-root progress | 只服务接近，不形成后期静态收入 |
| Pregrasp | hand-handle distance/orientation、gripper preparation | 仅在 pregrasp stage 生效 |
| Grasp | bilateral contact、squeeze/contact stability | 禁止无界 force 收益 |
| Open | unlatch、initial hinge progress、hold-and-drive | 奖励进展，不奖励固定姿态 |
| Traverse | corridor passage、crossing、complete | 审计 stage boundary stationary rent |

禁止项 不新增“门重则倾斜”或“handle 高则 pitch”的 oracle rule。 不直接奖励 max roll/pitch。 不允许 dense reward 在阶段完成后继续产生无进展的正收入。

## 5.7 P0.7 RP0 action contract 与单元测试

network sampled action == executed action (for all unmasked dims) masked posture dims: log_prob contribution = 0 masked posture dims: entropy / KL / PPO ratio contribution = 0 executed semantic roll/pitch command = neutral value achieved roll/pitch telemetry remains enabled

必须从实际 action warp / de-normalization 语义确认中性值和维度索引，不能假设“最后两维就是 roll/pitch”或“0 就一定是 neutral”。

## 5.8 P0.8 Common-random-number state bank

覆盖 E0/E1/E2 与 stage 2/3/4。

覆盖不同 hinge velocity、grasp quality、joint margin 和 base posture。

保存 recurrent history，或保存可重放 prefix；不能只保存瞬时物理状态。

固定 physics seed，并对所有 checkpoint 运行 FULL、RP0、BASE0 和 posture intervention。

# 6. 门动力学与可行性分区

## 6.1 E0 / E1 / E2 操作性定义

| 区域 | 定义 | 训练/评价用途 |
| --- | --- | --- |
| E0：arm/nav 足够 | RP0 仍稳定开门，arm torque 有余量，posture intervention 边际收益接近 0 | D0 主体训练 + held-out easy evaluation |
| E1：姿态有益/必要 | FULL 显著优于 RP0；姿态提高切向输出、workspace、grasp stability 或减少 torque saturation | D1 主要训练区域 |
| E2：arm + posture 不可行 | FULL/RP0 均失败，valid grasp + high effort + low progress，rescue 可恢复 | 仅 held-out evaluation；未来 body-assist 后再训练 |

## 6.2 D0 与 D1

| Regime | 定义 | 构成 |
| --- | --- | --- |
| D0 current | 当前门分布的 source-locked 版本 | 保持现有 successful task family，不主动放大能力边界 |
| D1 near-boundary | 由 P0 atlas 确认的 E0/E1/near-E2 混合分布 | 提高 stiffness/resistance/friction proxy，并使用 τ_boundary-calibrated |

## 6.3 D1 curriculum

| 训练区间 | E0 / current-like | E1 posture-beneficial | near-E2 但仍可解 | confirmed E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 20-50% | 60% | 40% | 0% | 0% |
| 50-100% | 30% | 60% | 10% | 0% |

该 curriculum 防止 scratch 在训练初期遭遇大量无解任务，也防止 warm policy 只依赖历史 easy-door 行为存活。confirmed E2 不产生 PPO gradient。

# 7. 8-GPU 主实验矩阵

资源约束 每个 cell：1 GPU，4096 environments。 同一 wave 的 8 个 cell 同时启动；相同训练 budget、评估 manifest、网络规模和 staged-reset schedule。 A0 frozen v22 winner 不占训练 GPU，仅作为历史回归锚点。

| Group | 初始化 | Door train regime | Posture | 核心用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | v22 warm | D0 current | FULL | warm/current 基准；观察继承的 0.4 pitch |
| G2 | v22 warm | D0 current | RP0 | warm policy 在无主动姿态下的适应能力 |
| G3 | scratch | D0 current | FULL | 初始化继承主对照 |
| G4 | scratch | D0 current | RP0 | 当前门是否无需主动姿态即可从零学习 |
| G5 | v22 warm | D1 near-boundary | FULL | warm policy 在强阻门下是否选择性使用姿态 |
| G6 | v22 warm | D1 near-boundary | RP0 | 强阻门下 warm posture 的因果贡献 |
| G7 | scratch | D1 near-boundary | FULL | 从零学习 dynamics-conditioned posture |
| G8 | scratch | D1 near-boundary | RP0 | 强阻门的 no-posture capability floor |

## 7.1 关键主效应与交互

| 问题 | 主要对照 |
| --- | --- |
| Warm-start inheritance | G1 ↔ G3（D0 FULL）；G5 ↔ G7（D1 FULL） |
| Posture availability 主效应 | G1 ↔ G2；G3 ↔ G4；G5 ↔ G6；G7 ↔ G8 |
| Door regime 主效应 | G1 ↔ G5；G2 ↔ G6；G3 ↔ G7；G4 ↔ G8 |
| 三因素交互 | warm/scratch 在 D0/D1 中对 FULL/RP0 gap 的变化 |

# 8. 训练协议与 curriculum

## 8.1 初始化协议

| 类型 | 加载/重置规则 |
| --- | --- |
| Warm groups | 加载 v22 selected actor policy_only；重置 critic、optimizer、rollout storage 和 recurrent hidden state |
| Scratch groups | actor / critic / optimizer 全新初始化；使用项目统一 scratch log_std 与 initialization convention |

Warm actor 的 mean、recurrent representation 和 log-std 都属于继承效应；不得只加载部分权重却仍称为完整 warm-start。

## 8.2 Budget 与 seed

| Wave | 配置 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Wave A | 8-cell matrix，seed 0 | 主实验首轮 |
| Wave B | 完全相同 8-cell matrix，seed 1 | 最小正式复现 |
| Wave C（可选） | 关键 cell 第 3 seed | 论文级置信度与 basin 稳定性 |

训练预算统一采用 v22 formal budget；若当前正式预算为 2500 iterations，则所有八组均为 2500。不得只给 scratch 额外 budget。

Scratch extension rule 若所有 scratch groups 在预注册检查点均无法到达 grasp/open stage，则结论是 scratch curriculum 不足，不能用于评价 posture inheritance。 可以启动统一 scratch extension wave，但必须对全部 scratch cells 同步延长，不能选择性延长表现较好的组。

## 8.3 训练公平性锁定项

相同 observation 与 privileged critic inputs。

相同 reward registry、权重、stage gates 和 termination。

相同 environment count、rollout length、minibatch、epochs、learning-rate schedule。

相同 door scenario manifest 和 staged-reset source proportions。

除 RP0 的结构性 mask 外，actor 参数量与 backbone 保持一致或提供 parameter-matched control。

每组保存 source commit、config hash、checkpoint、seed 和 evaluation manifest。

# 9. 评价设计与指标

## 9.1 任务与阶段指标

full_success / goal / crossing stage_reach_rate / time_to_stage stable_grasp / unlatch / hinge_progress held_hinge_max / hinge_at_release / hinge_at_crossing release_velocity / rebound_collision / regrasp_need failure_taxonomy

## 9.2 Posture pathology 与边际效用

commanded_roll_pitch / achieved_roll_pitch fraction_abs_cmd_ge_0.95_limit longest_saturation_dwell stage_conditioned_saturation posture_action_integral / action_rate / sign_switches

ΔJ_φ(s) = J_H(s, a_nav, a_φ, a_arm) − J_H(s, a_nav, 0, a_arm) matched short-horizon intervention 下的姿态边际任务价值。

FP_φ = P(¦a_φ¦ ≥ 0.95·a_φ,max ∧ ΔJ_φ ≤ ε) 无效打满率：姿态接近饱和但没有可观测边际收益。

S_φ = E[¦¦a_φ¦¦ ¦ E1] − E[¦¦a_φ¦¦ ¦ E0] 选择性姿态指标；理想情况下稳定为正。

## 9.3 Force-feasibility 指标

per-joint torque utilization 与 time-above-0.9 / 0.98 limit。

first saturating joint 与 stage/bucket 条件分布。

hinge progress under high effort。

arm tracking error under clipping 与 joint-margin depletion。

hand force direction 相对 door opening tangent 的一致性。

P(low progress | valid grasp, high effort)。

## 9.4 Arm-only 分层干预

| 评价模式 | 解释 |
| --- | --- |
| FULL | 完整 policy 行为 |
| Acute RP0 | 测当前 policy 对主动姿态的即时依赖 |
| BASE0@GRASP | 测 stable grasp 后平面 base motion 是否仍必要 |
| Higher-effort rescue | 区分能力上限与策略失败 |
| Oracle tangential assist | 区分机器人能力与门/contact transfer 边界 |

结果解释树 FULL succeeds, RP0 fails → posture causally necessary。 RP0 succeeds, BASE0 fails → planar base motion causally necessary。 BASE0 succeeds → command-level arm-only 足够。 FULL/RP0/BASE0 fail, effort rescue succeeds → arm capability boundary。 effort rescue 仍失败、external assist succeeds → door/contact-transfer boundary。

## 9.5 动力学策略指标

fling attempt / success rate，release angular velocity。

post-release hinge deceleration 与 rebound amount。

hold-open duration、premature release、regrasp need。

低阻尼门是否更常受控释放，高阻尼门是否更常持续 hold-open。

E1 是否增加姿态使用，E0 是否主动降低姿态，E2 是否产生一致的能力不足证据。

# 10. 预注册裁决规则

## 10.1 Warm-start inheritance 成立

G3 相对 G1 显著降低 E0 中的无效 max-pitch dwell / FP_φ。

G3 的 D0 success 在预注册 non-inferiority margin 内；建议 margin = 5 percentage points，正式训练前锁定。

matched state bank 上也出现同方向差异，而不是仅由 visitation 差异造成。

scratch 必须到达需要姿态的 stage，否则对继承问题不具可解释性。

## 10.2 当前门主要 arm/nav sufficient

G4 与 G3 在 D0 上接近。

G4 torque saturation 和 time-to-open 没有显著恶化。

BASE0@GRASP 仍保持较高成功率。

若 G4≈G3 但 BASE0 失败，只能结论“无主动 roll/pitch 也能完成，但仍需要 planar base motion”。

## 10.3 姿态具有因果动力学价值

D1 中 G5>G6 或 G7>G8，并在多 seed 保持。

优势集中在 E1，而不是所有 bucket。

姿态开启时 hinge progress、torque margin、joint margin 或 grasp stability 改善。

matched intervention 中 ΔJ_φ > 0。

## 10.4 0.4 pitch 是结构性坏习惯

G3/G7 scratch 仍长期打满。

E0 中 ΔJ_φ ≤ 0。

RP0 不降低任务成功。

saturation 主要发生在不需要姿态的 stage。

满足上述条件时，问题更可能来自 reward/action parameterization 或 mode selection 缺失，而不是单纯 warm-start inheritance。

## 10.5 E2 boundary 建立成功

FULL fail RP0 fail valid grasp high effort low hinge progress higher-effort / oracle-assist rescue succeeds

无效 E2 若 E2 只能通过极端数值获得，并伴随 drive instability、非物理震荡、门瞬移、contact solver explosion 或 grasp model 先崩溃，则不能宣称能力边界。 正确结论应为：当前 hinge/friction/contact 模型不足以表达目标 force boundary。

# 11. v23 内 coupling critic 的最小落地

## 11.1 Shadow coupling evaluator

v23 可加入一个不影响 policy update 的 action-conditioned shadow evaluator。其目标是验证 coupling signal 是否可学习，而不是在本轮引入新的 actor optimization。

从 E0/E1/E2 的 stable-grasp state bank 取样。

对 2%-5% evaluation environments 执行 matched short-horizon intervention。

计算 posture marginal return 与 Δ_C。

训练 Q_C(z, a_nav, a_posture, a_arm) 或简化的 posture-arm 版本。

只报告 R²、Spearman、sign accuracy、stage-wise calibration 和 E0/E1/E2 分布。

R₁₁ = R(a_posture, a_arm), R₀₁ = R(0, a_arm), R₁₀ = R(a_posture, ā_arm), R₀₀ = R(0, ā_arm) neutral arm action 必须定义为安全 hold，而不是盲目全零。

## 11.2 v23 禁止的 coupling 用法

不把 shadow Q_C 输出直接加到 PPO advantage。

不在 joint log-prob 下伪装成 branch-specific credit。

不把普通 V_interaction(s) 解释为可识别的物理耦合。

无法 exact clone state/history 时，不勉强实现 matched intervention；仅保留 acute mask evaluation。

# 12. POST-v23 长期 TODO

[POST-v23 - DO NOT IMPLEMENT IN V23 CORE] 以下条目应由 worker session 写入 longterm TODO ledger。 除非 v23 核心矩阵和因果证据完成，不得提前混入主实验。

| ID | 主题 | 工作内容 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-23-01 | 真实 PiPER capability calibration | 获取各关节连续/峰值扭矩、torque-speed curve、current/thermal limit；完成实机静态与持续推力测试；校准 URDF effort、Kp 和 action scale。 | 仿真 torque utilization 与实机电流/负载趋势可对齐。 |
| LT-23-02 | 真实 hinge friction model | 实现 Coulomb friction、stiction、breakaway torque、velocity-dependent friction、hysteresis 和 latch release discontinuity。 | 不再用 damping 代替静摩擦；参数可独立标定与随机化。 |
| LT-23-03 | Dynamics oracle 与 system identification | Critic/oracle 读取门与 arm dynamics GT；actor 通过 history estimator 获取 latent；依次做 critic-only privilege、oracle actor upper bound、history-estimator actor。 | oracle 与 deployable history-estimator 的差距可量化。 |
| LT-23-04 | 三分支 factorized actor | shared recurrent trunk + navigation head + posture head + manipulation head；分别保存 log_prob、ratio、KL、entropy、clipfrac、advantage。 | 每个分支 PPO 统计可独立审计。 |
| LT-23-05 | Matched intervention runner | 支持 simulator state clone、recurrent history clone、common random numbers、control-step horizon 和安全 neutral actions。 | 同一 state 的四分支 rollout 可重复。 |
| LT-23-06 | Intervention-supervised coupling critic | 学习 Q_C(z,a_nav,a_posture,a_arm)，监督 posture-arm 与 nav-arm 非加性 interaction。 | 对真实 Δ_C 具备可靠 sign accuracy 与校准。 |
| LT-23-07 | Counterfactual branch PPO | 为 navigation、posture、arm 分别生成 counterfactual advantage；禁止 joint ratio 乘 branch-specific advantage。 | 三个分支独立 ratio 下稳定训练。 |
| LT-23-08 | Learned sparse posture gate | 实现 a_posture = g·Δφ；gate 由 dynamics/history/coupling value 决定。 | E0 自动关闭，E1 适度开启，E2 产生低置信或 assist request。 |
| LT-23-09 | Handoff / downstream critic | 预测 stage 结束状态对后续完整成功的价值，处理 stage farming、bad transition、提前 release 与穿门失败。 | stage transition reward 与 downstream quality 对齐。 |
| LT-23-10 | Body-assist curriculum | 在 E2 certificate 建立后加入 trunk/front-thigh assist、safe contact mask、force/velocity limit 和 force-failure gate。 | 普通门不滥用 body contact；E2 可被安全救援。 |
| LT-23-11 | Student dynamics/coupling distillation | Student 通过 RGB、proprioception、force/history、hinge visual motion 学习 teacher 的 dynamics latent、posture mode 和 release/hold strategy。 | 部署时不依赖 door dynamics GT 或外环 force estimator。 |

# 13. 实施清单、交付物与风险控制

## 13.1 正式训练前 checklist

☐ Torque telemetry 已接入 step trace、bucket reporter 和 evaluation summary。

☐ Effort ladder 与 Kp/clip audit 完成，τ_boundary-calibrated 已锁定。

☐ Door atlas 完成，E0/E1/near-E2/confirmed E2 已分类。

☐ Common reward registry 通过 stationary-rent audit。

☐ RP0 action contract 单元测试全部通过。

☐ State bank、scenario manifest、physics seed 和 recurrent prefix 已冻结。

☐ 8 个 cell 的 config diff 只包含预注册实验轴。

☐ A0 frozen v22 anchor 可在新 evaluation suite 上运行。

## 13.2 训练中必须保存的交付物

source commit、worktree/branch、config hash、seed、GPU/driver/IsaacLab 版本。

完整 checkpoints、optimizer state、训练日志、reward/metric schema。

每组 stage distribution、door bucket distribution 和 reset source distribution。

PPO KL、clipfrac、entropy、value explained variance 和 recurrent hidden-state reset 统计。

失败样例的 scenario ID、state snapshot/prefix 和视频索引。

## 13.3 正式训练后的最小报告包

| 报告 | 内容 |
| --- | --- |
| R1 主结果 | 8-cell × 2 seeds 的 task、posture、force-feasibility 指标 |
| R2 matched-state | policy mapping、acute RP0、BASE0、posture ΔJ_φ |
| R3 E0/E1/E2 atlas | 每个 bucket 的分类、certificate 和 rescue 证据 |
| R4 failure taxonomy | grasp、force、posture、collision、timeout、traversal 失败分解 |
| R5 shadow coupling | Δ_C 分布、Q_C 校准、stage-wise sign accuracy |
| R6 release decision | 是否进入 POST-v23 coupling/body-assist 分支，以及依据 |

## 13.4 风险与停止条件

| 风险 | 表现 | 停止/处置 |
| --- | --- | --- |
| Scratch exploration failure | 全部 scratch 组长期到不了 grasp/open | 停止继承结论；统一扩展 scratch curriculum/预算 |
| D1 过难 | 所有 FULL/RP0 均早期崩溃 | 回到 P0 atlas，降低 confirmed E2 比例；不靠调 reward 掩盖 |
| E2 非物理 | solver explosion、门瞬移、contact 先崩 | 判为模型不足，停止放大参数 |
| RP0 实现错误 | sampled 与 executed action 不一致，log-prob 仍含 masked dims | 全部 RP0 结果作废并重训 |
| Reward rent | 无进展状态持续正收入 | 修正 stage gate 后重新 source-lock |
| Effort profile 无边界 | 所有 bucket saturation < 5% | τ 过宽；重新选择 ladder rung |
| Effort profile 过窄 | E0 全面失败或 tracking 数值振荡 | 区分能力不足与 Kp/clip 问题，重新校准 |

# 14. v23 最终定位

最终研究定位 v23 不是“再设计一个姿态 reward”。 v23 通过 Initialization × Door Force Regime × Posture Availability 的完整 factorial，判断 0.4 pitch 是继承、结构性局部最优还是实际动力学需求。 同时，v23 建立可被反事实救援验证的 E0/E1/E2 force-feasibility 边界，为后续 coupling critic、learned posture gate 和 body-assist 提供因果证据。

在 8 GPU 的首轮资源约束下，完整 2 × 2 × 2 矩阵是最清晰且信息密度最高的设计。完整 coupling critic、三分支 actor、handoff critic 与 body-assist 应在 v23 结论之后独立展开，避免多项改动同时发生而失去可归因性。

# 附录 A. 公式与操作性定义

| 符号/指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| τ_req | Iθ¨ + cθ˙ + k(θ−θ₀) + τ_c sgn(θ˙) + τ_breakaway | 门所需铰链扭矩 |
| M_τ | τ_available^(arm+posture) − τ_required | 力矩余量 |
| ΔJ_φ | J_H(FULL posture) − J_H(RP0) | 姿态短期边际价值 |
| FP_φ | P(posture saturated ∧ ΔJ_φ≤ε) | 无效姿态打满率 |
| S_φ | E[¦a_φ¦¦E1] − E[¦a_φ¦¦E0] | 选择性姿态使用 |
| Δ_C | R11 − R01 − R10 + R00 | 非加性 coupling return |
| E2 certificate | valid grasp + high effort + low progress + rescue | 物理不可行区域的证据标准 |

# 附录 B. 结果表模板

| Group | Seed | D0 success | D1 success | FP_φ(E0) | S_φ | τ≥0.9 | E1 FULL-RP0 gap | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Scenario ID | 区域 | FULL | RP0 | BASE0 | Effort rescue | Oracle assist | Certificate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 参考资料与版本说明

[1] Haoru Xue, Tairan He, Zi Wang, et al. Opening the Sim-to-Real Door for Humanoid Pixel-to-Action Policy Transfer. arXiv:2512.01061, 2025. 重点参考：teacher-student-bootstrap、staged-reset、六阶段 reward、门物理随机化范围。

[2] Guoping Pan, Qingwei Ben, Zhecheng Yuan, et al. RoboDuet: Learning a Cooperative Policy for Whole-body Legged Loco-Manipulation. IEEE RA-L / arXiv:2403.17367v5, 2025. 重点参考：arm policy 输出 6D arm action + 2D pitch/roll guidance、协同 whole-body control。

[3] 松灵机器人（AgileX Robotics）. PiPER机械臂快速使用手册 V1.0, 2024.09. 重点参考：1.5 kg 负载、626.75 mm 工作半径、24-26 V、功耗与接口；未提供关节连续/峰值扭矩。

[4] AgileX Robotics. PiPER SDK and URDF resources: github.com/agilexrobotics/piper_sdk；github.com/agilexrobotics/piper_ros。

[5] DoorDog 内部研究记录：Centralized Critic Novelty，2026-08-04 至 2026-08-05。重点参考：当前高层 actor + frozen locomotion prior 的架构辨识、coupling critic 与 counterfactual branch advantage 的创新边界。

[6] DoorDog 内部 v21 设计记录。重点参考：arm torque telemetry、100→60→40→30→25→20 N·m ladder、Kp/τ consistency audit 与 force-feasibility 前置条件。

版本使用说明 本文件为 v23 初版设计基线。worker session 可以把 POST-v23 条目写入 longterm TODO，但不得在 v23 核心矩阵中提前实现。 任何对实验轴、阈值、reward、预算或评价 manifest 的修改，均应形成显式版本变更和理由。